National Cheng Kung University

Department of Electrical Engineering

Introduction to VLSI CAD (Spring 2023)

Lab Session 4

Register Files, Manhattan Distance and LFSR

| Name | Student ID |  |
| --- | --- | --- |
| 鄭智宇 | E94096110 |  |
| Practical Sections | Points | Marks |
| Prob A | 25 |  |
| Prob B | 25 |  |
| Prob C | 25 |  |
| Report | 15 |  |
| File hierarchy, naming…etc. | 5 |  |
| Superlint | 5 |  |
| Notes: |  |  |

Due Date: 15:00, March 23, 2020 @ moodle

Deliverables

- All Verilog codes including testbenches for each problem should be uploaded.

NOTE: Please DO NOT paste source code in the report!

- Noted! TA will use commands in Appendix A to check your design in SoC Lab. If TA can not compile your code with the commands, you will not get full credit.

- If you upload a dead body which we can’t even compile, you will get NO credit!

- All Verilog file should get at least 85% SuperLint Coverage.

- All homework requirements should be uploaded in this file hierarchy or you will not get full credit.

NOTE: Please DO NOT upload waveforms!

Fig.1 File hierarchy for Homework submission

Prob A: Register File

- Based on the register file structure in LabA, please design a 64 x 32 register file by yourself.

- Port list

- You should follow the file name rules as follow.

- Register file

  - File name: register.v

  - Module name: register

- Register file testbench

  - File name: register_tb.v

- Show waveforms to explain that your register work correctly when read and write.

For REG_FILE

當reg_write為1時，將write_data寫入地址為write_addr的REG_FILE中

當reg_write為0時，所有地址為的REG_FILE的值保持不變

For src1, src2

當reg_write為0時，src1讀取src1_addr指定的暫存器的值

當reg_write為1時，src1的值保持不變

當reg_write為0時，src2讀取src2_addr指定的暫存器的值

當reg_write為1時，src2的值保持不變

- Show SuperLint coverage

Coverage : 100 %

Prob B: Finding Smallest Distance

Please design a circuit that will find the smallest distance between the local registers and the input data, based on the structure given in the LAB4 slide.

Port list

- Show waveforms to explain that your design works correctly.

- register:

- 8個元素的 register 陣列，每個元素是一個 24-bit 寬的 reg。

- 這個陣列用於存儲顏色數據

- cnt_c:

- 3-bit 寬的 reg，

- 用於計算最近的顏色向量與輸入數據之間的距離。

- cnt:

- 3-bit 寬的 reg，用於計數要更新哪個顏色向量。

- cnt 用於指示下一個要更新的顏色向量的索引。

- data_val_flag:

    - 用於標識輸入數據的有效性。

    - 如果 data_val_flag 是 1，則表示當前輸入數據有效，可以更新 register 中的數據。否則，將忽略輸入數據。

- blue_d, green_d, red_d:

這些都是 8-bit 寬的 reg，用於計算輸入數據與 register 中每個顏色向量之間的距離。

- blue_d_next, green_d_next, red_d_next:

這些都是 8-bit 寬的 reg，用於計算輸入數據與下一個 register 中的每個顏色向量之間的距離。

- sum, sum_next:

這些都是 10-bit 寬的 reg，用於計算輸入數據與 register 中每個顏色向量之間的總距離，用於決定d與index。

- data_s:

這是一個 24-bit 寬的 reg，用於存儲最近的輸入數據。當 data_val 信號有效時，data_s 將更新為輸入數據。

- d, index:

這些都是輸出信號，分別是 10-bit 寬和 3-bit 寬的 reg。它們用於記錄最近的顏色向量和其索引。當 cnt_c = 0 時，d 和 index 將被更新。

運行步驟:

- 宣告了一個大小為8的暫存器陣列register，其中每個元素都是24bits reg。

- 設置了一個data_s變數，其中存儲了從data輸入獲取的24位數據。

- 計算與記錄了data_s與register中指定的寄存器之間的距離，分別是藍色分量、綠色分量和紅色分量，以及與下一個寄存器之間的距離。

- 計算並記錄了sum和sum_next，分別表示data_s與register[cnt_c]和register[cnt_c+1]之間的總距離。

- 根據sum和sum_next的值，更新d和index變數的值，以選擇最接近的顏色寄存器。

- 計算和更新了cnt_c變數的值，以指示目前正在檢查哪個寄存器。

- 計算和更新了cnt變數的值，以指示目前正在設置哪個寄存器。

- 初始化了register陣列，並在set_reg和color_val信號接收到時，將顏色值存儲在選定的寄存器中。

- Show SuperLint coverage

9 warning

Coverage : 94%

Prob C: LFSR

- Please design an 8-bit-LFSR, with the given feedback function in the LAB4 slide.

- Port list

- Feedback function

- Show waveforms to explain that your LFSR module works correctly.

Step1：初始化 d 和 r_LFSR 為 0。

Step2 : 當時鐘節拍到達時，檢查 rst 是否為 1，是則將 r_LFSR 設為 0。

Step3 : 若種子值有效 seed_val 為 1，則使用 seed 初始化 r_LFSR。

Step4 : 計算 random_bit 和 n_LFSR，並將 n_LFSR 賦值給 r_LFSR。

Step5 : 輸出 d 為 r_LFSR 值，該值的前 8 位是當前的隨機序列值。

- Show the simulation result on the terminal.

- Show SuperLint coverage

coverage : 100%

- At last, please write the lesson you learned from Lab4

組合電路與時序電路得差別與使用時機

Appendix A : Commands we will use to check your homework